ООО научно-производственное предприятие «ТЕПЛОВОДОХРАН»

Тел.: +7 (4912) 24-02-70, info@pulsarm.ru, www.pulsarm.ru

390027 г.Рязань, ул.Новая, 51 в.

Рекомендации по монтажу распределителей тепла «Пульсар» на конвекторы типа КСК «Универсал»

Рязань 2018 г.

1	Монтаж теплового адаптера распределителя тепла «Пульсар»

Место монтажа теплового адаптера располагается на верхней части конвектора:

1.1	Закрепить тепловой адаптер при помощи U-образной шпильки М4 и двух гаек М4 параллельно ребрам конвектора:

- Монтаж распределителя тепла Пульсар на конвектор

2.1	Зафиксировать распределитель на тепловом адаптере, нажать на нижнюю часть и защелкнуть пломбу, входящую в комплект поставки.

  - Записать в ведомость номер распределителя, номер квартиры и название помещения (номер стояка отопления).

Комплект для монтажа распределителей тепла «Пульсар» на конвекторы типа КСК «Универсал» (монтаж на оребрении)

|  | Тепловой адаптер | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
|  | U-образная шпилька М4 | 1 шт. |
|  | Гайка М4 | 2 шт. |